Commission des Outils d’Evaluation

pour les Humanités générales et technologiques

Physique

Résoudre une application pratique

« Appareil de chauffage »

Techniques de transition ; OBG sciences appliquées

3e degré

Documents pour les élèves : page 2

Documents pour le professeur : page 3

OUTIL D’EVALUATION

Physique

### « Appareil de chauffage »

Documents pour les élèves

Vous désirez construire un appareil de chauffage constitué d’un fil enroulé sur un support isolant. L’appareil sera alimenté par un générateur de résistance interne 10  et de tension à vide 120 V. Faites un schéma du circuit correspondant à la situation. Vous souhaitez obtenir le maximum de puissance. Combien de tours de fils faudra-t-il faire sachant que chaque tour a une résistance de 1  ? Justifiez votre réponse en vous aidant du tableau suivant : R (); I (...); U (...); P (...). 2 4 6 . . . 20. Votre copie doit être structurée et soignée. Vous disposez de 40 minutes pour répondre.

Critères d’évaluation et pondération

| Critères | Pondération |
| --- | --- |
| 1. Pertinence de la démarche. | 15% |
| 2. Mise en œuvre de la démarche. | 80% |
| 3. Qualité formelle de la production. | 5% |

OUTIL D’EVALUATION

Physique

Documents pour le professeur

Famille de tâches n°3: résoudre une application concrète. (Voir documents introductifs : « Familles de tâches en sciences appliquées » et « Présentation des outils en physique »)

| Titre : | Appareil de chauffage |
| --- | --- |
| Public cible: | Technique de transition ; OBG sciences appliquées ; 3e degré. |

Epreuve : voir documents pour l’élève.

Modalités de passation : Durée de l’épreuve : 40 minutes. Forme du produit attendu : forme écrite. Outils mis à disposition : une calculatrice.

Indices

Indice n°1 :     Formulaire (-3 pts)

P = UI

I = ER+r int

U = RI

Indice n°2      Démarche (- 8 pts)

- Faire le schéma du circuit.

- Rechercher la relation entre I, E, r int

- Rechercher la relation entre I et U aux bornes de la résistance de chauffage.

- Rechercher l’expression de la puissance consommée.

- Compléter le tableau.

- Trouver la résistance demandée.

- Déterminer le nombre de tours.

Compétences, savoirs et savoir-faire évalués dans le cadre de cette épreuve :

COMPETENCES du référentiel

- Identifier le problème posé. - lire, interpréter et communiquer des données sous forme de schémas, graphiques, tableaux, formulations mathématiques en faisant appel, si nécessaire, à l’outil informatique ; - utiliser des modèles, les comprendre et en apprécier la limite de validité ; - rattacher l’unité d’une grandeur aux unités de base ; - résoudre des applications numériques, exprimer le résultat avec le nombre approprié de chiffres significatifs ; - estimer, le cas échéant, l’incertitude sur un résultat calculé à partir de mesures ; - utiliser un langage scientifique adéquat.

### SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE

Savoirs ## Notion de puissance électrique. Loi d’Ohm. Loi de Kirchhoff. Savoir-faire Schématiser un circuit. Utiliser l’outil mathématique.

Critères, indicateurs, niveaux de maîtrise et pondération

| CRITERES | INDICATEURS | N.M. | PONDERATION PROPOSEE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pertinence de la démarche(*). | L’élève adopte la démarche suivante : - Il fait un schéma du circuit. - Il complète le tableau. - Il déduit le nombre de tours. |  |  | 0-3 | /3 |
| - Mise en œuvre de la démarche. | 2.1. Utilisation des modèles. 2.1.1. Le schéma du circuit est correct. 2.1.2. Les formules et les données numériques utilisées sont correctes - pour calculer I - pour calculer U - pour calculer P 2.2. Utilisation des outils mathématiques et correction des calculs – Utilisation correcte des unités (SI). 2.2.1. Les calculs sont correctement effectués. 2.2.2. Les unités sont correctes. 2.3. Cohérence de la conclusion. 2.3.1. L’élève donne une réponse cohérente à la question posée. 2.3.2. La justification de sa réponse est en cohérence avec le tableau. | 1 erreur 2 erreurs Plus de 2 erreurs | 2 1 0 | 0-2 0-4 0-1 0-2 /3 0-2 0-1 0-1 | /16 |
| - Qualité formelle de la production. | L’élève répond à la question, sa réponse est structurée et soignée. |  |  | 0-1 | /1 |
|  |  |  |  |  | /20 |

(*) La démarche (stratégie) est considérée comme pertinente si, sans examiner les développements dans le détail, il s’avère que l’élève a adopté un raisonnement qui pourrait conduire à la solution.

# Construire des épreuves d’évaluations du même type appartenant à la même famille

Voir le document de la présentation : structure d’un outil d’évaluation en sciences.

Les critères doivent avoir déjà été rencontrés par les élèves en cours d’apprentissage. Si ce n’est pas le cas,  la communication de ceux-ci  et de leur poids peut être faite oralement, par notation au tableau ou par distribution de cette page.