# Commission des outils d’évaluation
pour les humanités professionnelles et techniques

Outil d’évaluation

pour le profil de formation

MONTEUR / MONTEUSE EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE

TROISIEME FAMILLE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLEMENT SIGNIFICATIVES

SECTEUR 3 CONSTRUCTION

3. Troisième famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 3)

#### Réaliser une chaufferie

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.3.1 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.3 / 1.7.1

2.2.1 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.2.6 /

3.7.1

4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.5 / 4.2.6

5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3 / 5.1.4 / 5.3.1 / 5.3.2 / 5.7.1 / 5.7.2 / 5.8.1 / 5.8.2 / 5.9.1 / 5.9.2 / 5.10.1 / 5.11.1 / 5.11.2 / 5.11.3 / 5.11.4 / 5.12.1 / 5.12.2 / 5.13.1 / 5.13.2 / 5.13.3 / 5.13.4 / 5.14.1 / 5.14.2 / 5.14.3

9.6.1

10.1.1 / 10.2.1 / 10.2.2 / 10.4.2

12.4.1 / 12.4.2

3.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du 3e degré professionnel de qualification de l'option de base groupée « Monteur/Monteuse en sanitaire et chauffage ».

3.2 Scénario illustratif

Sur base du plan fourni, vous réalisez le remplacement et le raccordement hydraulique d’une chaudière avec production d’eau chaude sanitaire et de ses accessoires ainsi que l’alimentation en combustible et l’évacuation des gaz de combustion. La ventilation du local de chauffe sera assurée et les tuyauteries seront peintes et isolées thermiquement. A la demande du propriétaire, la chaufferie sera équipée d’une protection contre l’incendie type « sprinkler ». Vous contrôlez l’étanchéité et remédiez si nécessaire. Vous réalisez le dossier technique de l’installation et le présentez au client.

3.3 Invariants et paramètres

3.3.1 Invariants

- réalisation d’une chaufferie avec production d’eau chaude sanitaire d’une habitation unifamiliale;

- raccordements aux différents réseaux existants sauf réseau électrique;

- réalisation d’une protection incendie;

- réalisation d’un dossier technique ;

- présentation du dossier au client.

3.3.2 Paramètres

- le type de combustible: mazout ou propane,

- les plans fournis,

- le type de tuyauterie,

- le type de pose de la chaudière: murale ou au sol.

3.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Vous démontez l’installation existante.

Dans le respect des plans fournis, vous devez:

- réaliser le montage de la chaudière et des équipements annexes,

- effectuer les raccordements hydrauliques et de combustible,

- raccorder l’évacuation des gaz de combustion,

- réaliser l’installation de protection contre l’incendie,

- mettre l’installation sous pression; l’installation devra être étanche,

- protéger les tuyauteries: peinture et isolation,

- vérifier la présence des ventilations, signaler les manquements,

- remettre le chantier en état.

En fin de prestation, vous remettez votre dossier technique de la chaufferie au client et vous justifiez les choix techniques.

3.5 Conditions matérielles

3.5.1 Recommandations particulières adressées aux professeurs

- Prévoir une installation alimentée en mazout ou en gaz liquide.

- Les plans doivent comporter des indications concernant la ventilation.

3.5.2 L’apprenant(e) dispose:

- de consignes concernant le contenu du dossier;

- d’une installation existante à démonter;

- de l’équipement de protection individuel et collectif spécifique adapté à la situation;

- d’une alimentation en eau et en électricité;

- d’une évacuation des eaux usées;

- d’un plan d’implantation;

- des notices de montage des différents équipements;

- d’une chaudière avec production d’eau chaude, des tuyauteries et des accessoires de raccordement nécessaires;

- d’un outillage en état de fonctionnement;

- d’un espace de tri des déchets.

3.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez respecter:

- les règles et les normes d’installation en vigueur,

- les règles de sécurité, hygiène et environnement,

- le temps imparti.

Vous devez:

- travailler en autonomie,

- vous comporter civiquement.

3.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. |
|  | Le comportement est adapté. |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. |
|  | La logique de montage est respectée. |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. |
| Conformité de la production | Le générateur de chaleur avec sa production d’eau chaude est installé dans les règles de l’art. |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. |
|  | Le plan d’implantation est respecté. |
|  | Les manquements (ventilation) sont signalés. |
|  | L’installation est prête à la mise en service. |
|  | La peinture et l’isolation sont appliquées selon les normes et/ou les standards en vigueur. |
|  | L’installation de protection incendie est installée selon les normes en vigueur. |
|  | Les lieux sont remis en état. |
| Qualité de la communication | Le dossier est complet dans le respect des consignes. |
|  | Les indications données au client sont claires et précises. |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. |
|  | La communication est effectuée dans le respect du savoir-vivre. |

3.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Le travail est réalisé en autonomie. | *** | O/N | 0/6 |
|  | ### Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. | ***** | O/N | 0/3/10 |
|  | ### Le comportement est adapté. | *** | O/N | 0/6 |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | La logique de montage est respectée. | **** | O/N | 0 /3/8 |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. | *** | O/N | 0 à 6 |
| Conformité de la production | Le générateur de chaleur avec sa production d’eau chaude est installé dans les règles de l’art. | **** | O/N | 0 à 8 |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. | ***** | O/N | 0 /10 |
|  | Le plan d’implantation est respecté. | ***** | O/N | 0/10 |
|  | Les manquements (ventilation) sont signalés. | ***** | O/N | 0 /7/10 |
|  | L’installation est prête à la mise en service. | ***** | O/N | 0/7/10 |
|  | La peinture et l’isolation sont appliquées selon les normes et/ou les standards en vigueur. | *** | O/N | 0/4/6 |
|  | L’installation de protection incendie est installée selon les normes en vigueur. | *** | O/N | 0/4/6 |
|  | Les lieux sont remis en état. | *** | O/N | 0 /6 |

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Qualité de la communication | Le dossier est complet dans le respect des consignes. | ***** | O/N | 0 à 10 |
|  | Les indications données au client sont claires et précises. | ***** | O/N | 0 à 10 |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. | ***** | O/N | 0 à 10 |
|  | La communication est effectuée dans le respect du savoir-vivre. | ***** | O/N | 0 à 10 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: les indices ont une valeur croissante: 1 «*» indicateur de faible importance, 5 «*» indicateur d’importance haute.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre une valeur intermédiaire (de 0 à…) ou une valeur binaire 0 ou...

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.